JT-918   R2000远距离四通道模块

| 产品特点 - 符合EPC C1 GEN2 ( ISO 18000-6C) 标准 - 读取距离稳定25米（外接12dbi天线，标签为9662白卡 ） - 优异的读写性能及防冲撞能力 - 全球多频率标准支持 - 良好的散热效果、确保设备稳定性 | 产品介绍 JT-918为一款低成本、高性能超高频电子标签读写器模块，具有完全的自主知识产权，该读写器模块默认工作频段为902MHz～928MHz，在标准12dBi的天线及相应标签配合下，读取距离可稳定25米，配合简单的供电及接口电路，可迅速搭建低成本的RFID识别系统。适用于物流、服装、资产管理等复杂应用环境。 |
| --- | --- |
| 规格参数. 协议标准; EPC C1 GEN2 ( ISO 18000-6C). 可选工作频率; 北美:902MHz～928MHz（默认） 欧洲:865MHz～868MHz（需定制） 中国:920MHz～928MHz（需定制）. 芯片; IMPINJ R2000芯片. 输出功率; 15dBm～30dBm （软件可调，1dBm 步进）. 读写距离; 25米（白卡配12DBI天线测）. 射频界面; 4路SMA母头接口. 通信协议 UART接口 USB接口; 异步串口通信协议 波特率115200，TTL电平 一路USB2.0全速端口. 额定电流; MAX 800 mA. 待机电流; 小于60 mA. 供电电压; DC 3.7 V～5 V. | 物理参数. 外形尺寸; 69 mm*43 mm*8 mm. 整机重量; 12g. 屏蔽材料; 金属. 环境参数. 工作温度; -20℃～+50℃. 存储温度; -30℃～+75℃. 存储湿度; 5%～95%无凝露. |
|  | 产品应用 - 仓储物流管理 - 生产流程控制 - 资产管理 - RFID嵌入式系统集成 |

外观结构

JT-918射频模块外观结构如下所示：

接脚定义

| VBAT | Pin1，2，3，4 | 3.7V-5V DC |
| --- | --- | --- |
| ATMEL_RXD1 | Pin5 | CMOS电平，模块串口接收 |
| ATMEL_TXD1 | Pin6 | CMOS电平，模块串口发送 |
| GND | Pin7,8,9,10 | 电源地（信号地） |
| EN | Pin11 | 悬空 |
| ANT0 | Pin12 | 多天线切换控制0 |
| ANT1 | Pin13 | 多天线切换控制1 |
| LED1 | Pin14 | 读卡指示信号 |
| USBDP | Pin15 | USB信号DP |
| USBDN | Pin16 | USB信号DN |

结构尺寸安装示意图(mm)：