# 产品规格说明书

产品型号：JT-T2485

产品名称：2.4GHz 10年有源电子标签

——深圳市捷通科技有限公司——

- 概述

# JT-T2485型2.4GHz 10年有源电子标签是一款具有10年超长续航时间的有源电子标签，具有振动开关电路或者机械按钮式防拆功能（二选一），以实现移动位置检测报警功能。磁吸式启用开关，可以使产品在正式使用前保持微低电流，减少存储期间的电量损耗。结构设计达到IP65的防护等级，室内外环境均可使用。可应用于各种机房、仓库、办公室、工厂车间、实验室以及室外设备资产管理等应用场景。

- 产品图片

- 产品特点

- 长达10年的超长续航能力;

- 磁吸式启用开关，减少存储期间电量损耗;

- 工程塑料外壳，10年不老化;

- IP65防护等级，室内室外均可使用；

- 3M双面粘贴/扎带/钢箍多种安装方式；

- 振动开关电路或机械按钮式防拆方式（二选一）；

- 支持位置移动检测报警；

- 支持选配125KHz低频激活功能。

- 产品技术参数

| 射频参数 | 参数值或描述 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 2.4GHz～2.45GHz |
| 通讯速率 | 1Mbps |
| 调制方式 | GFSK |
| 发射功率 | -13dBm～+7dBm |
| 识别方式 | 主动发射 |
| 物理参数 | 参数值或描述 |
| 外壳材料 | 工程塑料（10年不老化） |
| 产品尺寸 | 58mm×43mm×27.5mm |
| 产品重量 | 约40g |
| 使用环境 | 参数值或描述 |
| 工作温度 | -20℃～+60℃ |
| 存储温度 | -30℃～+75℃ |
| 存储湿度 | 5%～95%RH无凝露 |
| 功能、性能参数 | 参数值或描述 |
| 读取速率 | 120公里/小时 |
| 识别方式 | 360°全向 |
| 读取距离 | 0～200米（识别距离与应用环境和读取设备有关） |
| 防拆告警 | 支持 |
| 低电告警 | 支持 |
| 电池 | ER14250（一次性电池） |
| 工作电压 | DC2.5V～DC3.6V |
| 平均工作电流 | ≤18μA |
| 待机工作电流 | ≤6μA |

- 配置表

| 功能配置项 | 配置状态 |
| --- | --- |
| 2.4GHz有源电子标签基本功能 | 标配 |
| 10年寿命一次性电池 | 标配 |
| 磁吸式启用电源开关 | 选配 |
| 振动开关 | 选配（振动开关/机械按钮式防拆开关：二选一） |
| 机械按钮式防拆开关 | 选配（振动开关/机械按钮式防拆开关：二选一） |
| 125KHz低频激励唤醒或者定位 | 选配 |
| 2.4GHz信号发射间隔 | 默认15秒（可按需定制） |
| 防护等级 | 不带机械按钮式防拆开关：IP65 带机械按钮式防拆开关：IP40 |

- 产品尺寸图（单位：mm）